福建工程学院能源审计情况公示

按照《福建工程学院节约型校园建设方案》工作安排，我校委托福州大学节能技术研究中心于2015年6月—2015年9月对我校部分校园建筑进行了能源审计工作，依据《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》（建科【2009】163号）、《关于推进高等学校节约型校园建设，进一步加强高等学校节能节水工作的意见》（建科【2008】90号）、《高等学校节约型校园建设与管理技术导则》（试行）（建科【2008】89号）以及《建筑能源审计导则》（建科【2007】249号）等文件，现将有关校园建筑的能源审计结果予以公示。

福建工程学院建筑能效状况一览表（2014年度）

| 序号 | 建筑基本信息 |  |  |  |  |  | 围护结构 |  |  | 建筑能耗 |  |  | 空调能耗 |  |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑名称 | 竣工时间(年) | 总面积（m2） | 常驻（办公）人数（人） |  | 层数（地上/地下） | 结构形式 | 外墙材料 | 外窗材料 | 总能耗（kWh/年） | 单位面积能耗（kWh/m2·年） | 人均能耗 （kWh/人·年） | 总能耗 （kWh） | 空调面积（m2） | 空调单位面积能耗（kWh/m2·年） |  |
| 1 | 福建工程学院学生食堂A | 2006 | 14225.3 | 4500 |  | 4层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色塑钢框，无色透明中空玻璃 | 1531758 | 107.7 | 340.4 | 215565.3 | 8692.52 | 15.1 | 分体空调 |
| 2 | 福建工程学院数字化重点实验室 | 2014 | 4378.96 | 350 |  | 3层 | 钢结构 | 190预制混凝土实心砖，白色压型钢板，底部深灰色瓷砖贴面 | 银白色铝合金框，无色透明玻璃 | 119239.96 | 27.23 | 340.68 | 77700 | 1435.23 | 54.13 | 分体空调 |
| 3 | 福建工程学院C组团C1#楼 | 2006 | 8383.63 | 500 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190加气混凝土砌块，浅灰色和深灰色普通瓷砖贴面 | 银白色铝合金窗框，无色透明玻璃 | 109919.1 | 13.11 | 219.83 | 35154.67 | 5622.83 | 6.25 | 分体空调 |
| 4 | 福建工程学院C组团C2#楼 | 2006 | 7143.67 | 600 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190加气混凝土砌块，浅灰色和深灰色普通瓷砖贴面 | 银白色铝合金窗框，无色透明玻璃 | 123614.1 | 17.3 | 206.1 | 64970.1 | 4244.11 | 15.3 | 分体空调 |
| 5 | 福建工程学院北区C组团C3#楼 | 2008 | 456.8 | 1131 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，浅灰色和白色高级面砖，未贴砖部分刷白色高级外墙涂料 | 白色铝合金框无色中空透明玻璃窗，室内采用蓝色布质窗帘遮阳 | 30178.01 | 10.87 | 26.68 | 1960 | 205.8 | 9.52 | 分体空调 |
| 6 | 福建工程学院北区C组团C4#楼 | 2008 | 1983.9 | 364 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，浅灰色和白色高级面砖，未贴砖部分刷白色高级外墙涂料 | 白色铝合金框无色中空透明玻璃窗，室内采用蓝色布质窗帘遮阳 | 171719.99 | 19.03 | 471.76 | 43978 | 1358.8 | 32.37 | 分体式空调 |
| 7 | 福建工程学院南区运动场 | 2008 | 2991 | 100 |  | 1层 | 轻钢结构 | 190加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑，浅灰色和白色纤瓷板饰面 | —— | 15790.34 | 5.27 | 157.91 | —— | —— | —— |  |
| 8 | 福建工程学院学生食堂C | 2006 | 12816.4 | 3500 |  | 4层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190加气混凝土砌块，浅橙色普通瓷砖贴面 | 深灰色喷塑铝合金框料，东、西、北向选用浅蓝色镀膜中空玻璃，南向采用Low-E中空玻璃 | 1325417.2 | 103.4 | 378.6 | 362236.2 | 6843.51 | 52.9 | 分体空调 |
| 9 | 福建工程学院E组团南教1#楼 | 2006 | 5123 | 1000 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色和深灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色窗框铝合金推拉窗，无色透明玻璃 | 139965.1 | 27.3 | 139.9 | 19167.5 | 1136.04 | 16.87 | 分体空调 |
| 10 | 福建工程学院南区E组团南教2#楼 | 2006 | 4667 | 1300 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色和深灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色窗框铝合金推拉窗，无色透明玻璃 | 61051.9 | 13.1 | 46.9 | 14792.54 | 968.59 | 3.2 | 分体空调 |
| 11 | 福建工程学院学生公寓A3#楼 | 2008 | 10617.2 | 1120 |  | 14层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190粉煤灰（陶粒）小型空心砌块，灰色和白灰色普通瓷砖贴面，部分外墙采用白色涂料饰面 | 铝合金框，无色透明玻璃 | 568020.5 | 53.5 | 507.2 | 186316.7 | 5125 | 17.5 | 分体空调 |
| 12 | 福建工程学院学生公寓C3#楼 | 2006 | 3368.4 | 340 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 银白色铝合金框，无色透明玻璃 | 255468.4 | 75.8 | 751.3 | 115668 | 2159 | 53.5 | 分体空调 |
| 13 | 福建工程学院北区公教楼北教1#楼 | 2006 | 2944.8 |  | 800 | 4层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 白色塑钢框，无色透明玻璃 | 31670 | 10.75 | 39.58 | 22096.8 | 1508.39 | 14.64 | 分体空调 |
| 14 | 福建工程学院北区公教楼北教2#楼 | 2006 | 5893.91 | 1800 |  | 8层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 白色塑钢框，无色透明玻璃 | 632427.5 | 107.3 | 351.3 | 186824.1 | 2657.41 | 70.3 | 分体空调 |
| 15 | 福建工程学院北区公教楼北教3#楼 | 2006 | 2552.42 | 800 |  | 5层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 白色塑钢框，无色透明玻璃 | 22482.8 | 8.8 | 28.1 | 8370 | 1413.6 | 5.9 | 分体空调 |
| 16 | 福建工程学院北区公教北教4#楼 | 2007 | 7436.2 | 2170 |  | 5层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，蓝灰色高级面砖 | 白色塑钢窗无色中空透明玻璃 | 75723.48 | 10.18 | 34.9 | —— | —— | —— |  |
| 17 | 福建工程学院北区公教北教5#楼 | 2007 | 5810.2 | 1470 |  | 5层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，蓝灰色高级面砖 | 白色塑钢窗无色中空透明玻璃 | 82772.52 | 14.25 | 56.31 | 1187 | 30.4 | 39.05 | 分体空调 |
| 18 | 福建工程学院北区公教北教6#楼 | 2007 | 6078.6 | 1890 |  | 5层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，蓝灰色高级面砖 | 白色塑钢窗无色中空透明玻璃 | 61158.48 | 10.06 | 32.36 | —— | —— | —— |  |
| 19 | 福建工程学院北区公教北教7#楼 | 2007 | 6360.2 | 1610 |  | 5层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，蓝灰色高级面砖 | 白色塑钢窗无色中空透明玻璃 | 65064.53 | 10.23 | 40.41 | 5705 | 108.4 | 52.63 | 分体空调 |
| 20 | 福建工程学院南区E组团E1#教学实验楼 | 2012 | 5169.6 | 300 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，浅灰色劈开砖，刷浅太妃色涂料 | 喷塑铝合金框料，透明玻璃窗 | 56808.01 | 12.8 | 189.36 | 12105 | 1346.2 | 8.99 | 分体空调 |
| 21 | 福建工程学院北区A组团A1#楼 | 2009 | 4804.6 | 585 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，白色脂肪族聚氨酯磁漆和浅灰色高级外墙涂料 | 深灰色塑钢框料，南面和北面外窗采用Low-E中空玻璃 | 57152.4 | 11.9 | 97.7 | 12047 | 734.7 | 16.4 | 分体空调 |
| 22 | 福建工程学院北区A组团A2#楼 | 2009 | 2869.3 | 585 |  | 5层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，白色脂肪族聚氨酯磁漆和浅灰色高级外墙涂料 | 深灰色塑钢框料，南面和北面外窗采用Low-E中空玻璃 | 22771 | 7.94 | 38.92 | —— | —— | —— |  |
| 23 | 福建工程学院北区A组团逸夫楼 | 2009 | 3398.4 | 230 |  | 4层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，白色脂肪族聚氨酯磁漆和浅灰色高级外墙涂料 | 深灰色塑钢框料，南面和北面外窗采用low-e中空玻璃 | 38101.6 | 11.21 | 165.66 | 10567 | 1624.2 | 6.51 | 分体空调+VRV多联空调 |
| 24 | 福建工程学院北区B组团B1#楼综合实验楼 | 2009 | 9399.5 | 155 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，深灰色和浅灰色外墙面 | 深灰色喷塑铝合金框，东西向无色透明玻璃，南向Low-E中空玻璃 | 73788 | 7.85 | 476.05 | 10174 | 1997.2 | 5.09 | 分体空调 |
| 25 | 福建工程学院北区B组团B2#楼施工实验馆 | 2009 | 1423.7 | 102 |  | 2层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，深灰色和浅灰色外墙面砖 | 深灰色喷塑铝合金框，无色透明玻璃 | 6523.01 | 3.47 | 63.95 | 1744 | 270.6 | 6.44 | 分体空调 |
| 26 | 福建工程学院北区B组团B3#楼结构实验馆 | 2009 | 5947.7 | 80 |  | 2层 | 钢筋混凝土框架结构 | 200mm厚非承重蒸压加气混凝土砌块，深灰色和浅灰色外墙面砖 | 深灰色喷塑铝合金框，北向PVC塑料热反射镀膜玻璃窗，南向PVC塑料Low-E中空玻璃窗 | 3702 | 0.62 | 46.28 | — | — | — |  |
| 27 | 福建工程学院B组团B4#楼 | 2007 | 9620 | 500 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色喷塑铝合金框，东西向无色透明玻璃，南北向Low-E中空玻璃 | 82816.0 | 8.6 | 165.6 | 13631.2 | 2577.75 | 5.2 | 分体空调 |
| 28 | 福建工程学院B组团B5#楼 | 2007 | 6705 | 600 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色喷塑铝合金框，东西向采用无色透明玻璃，南北向采用Low-E中空玻璃 | 75542.8 | 11.26 | 125.90 | 31228.4 | 2979.95 | 10.47 | 分体空调 |
| 29 | 福建工程学院B组团B6#楼 | 2007 | 3836 | 350 |  | 4层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，浅灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色喷塑铝合金框，东西向采用无色透明玻璃，南北向采用Low-E中空玻璃 | 44462.80 | 11.59 | 127.03 | 10286.07 | 316.8 | 32.46 | 分体空调 |
| 30 | 福建工程学院北区操场 | 2009 | 42721.9 | 5000 |  | 1层 | — | 风雨操场外围采用绿色安全网，公厕外墙采用190mm厚加气混凝土砌块，贴白灰外墙面砖 | 公厕外窗采用白色塑钢装框玻璃窗 | 3338.02 | 0.08 | 0.67 | — | — | — |  |
| 31 | 福建工程学院北区学生食堂B | 2009 | 10270.9 | 1227 |  | 4层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，专用砂浆 | 白色氟碳漆外墙涂料，贴浅灰色外墙面砖或浅橙色外墙面砖 | 1279329.84 | 124.56 | 1042.65 | 55316 | 6610.1 | 8.37 | 分体空调和多联VRV空调 |
| 32 | 福建工程学院南区实训中心1#楼 | 2009 | 12870.6 | 500 |  | 3层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚蒸压加气混凝土砌块，贴白色或浅灰色外墙面砖，刷白色高级外墙涂料 | 深灰色喷塑铝合金框，Low-E中空玻璃窗 | 125399 | 9.74 | 250.8 | 8347 | 602.6 | 13.85 | 分体空调 |
| 33 | 福建工程学院南区D组团田家炳楼 | 2012 | 8012.7 | 392 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 90mm厚加气混凝土砌块，浅灰色劈开砖，刷浅太妃色涂料，立面用木百叶装饰 | 采用喷塑铝合金框料，透明玻璃窗 | 174657 | 24.24 | 445.55 | 34001 | 3730.6 | 9.11 | 分体空调和多联VRV空调 |
| 34 | 福建工程学院南区E组团E2#教学实验楼 | 2012 | 6759.8 | 220 |  | 6层（局部3层） | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚蒸压加气混凝土砌块，贴浅灰色劈开砖、深灰色劈开砖、白色面砖，木百叶装饰 | 采用铝合金窗框，无色玻璃 | 74112.02 | 10.96 | 336.87 | 8969 | 679.7 | 13.2 | 分体空调和多联VRV空调 |
| 35 | 福建工程学院南区基建处办公楼 | 2012 | 822.3 | 50 |  | 2层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑，贴深灰色劈开砖，刷白色高级外墙涂料 | 铝合金窗框，无色透明玻璃， 6mm厚中透光Low-E+9mm空气+6mm厚中空透明玻璃 | 22361 | 27.19 | 447.22 | 5159 | 459.0 | 11.24 | 分体空调 |
| 36 | 福建工程学院南区汽车电子与电驱动重点实验室楼 | 2012 | 2279.2 | 50 |  | 3层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190mm厚加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑，贴深灰色劈开砖，刷白色高级外墙涂料 | 铝合金窗框，无色透明玻璃， 6mm厚中透光Low-E+9mm空气+6mm厚中空透明玻璃 | 25607 | 11.24 | 512.14 | 5171 | 692.6 | 7.47 | 分体空调 |
| 37 | 福建工程学院D组团D1#楼 | 2006 | 7023.89 | 600 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 190蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑，外墙装饰面采用浅灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色铝合金推拉窗框，无色透明玻璃 | 161275.6 | 22.9 | 268.7 | 74854.8 | 2884.14 | 25.9 | 分体空调 |
| 38 | 福建工程学院D组团D2#楼 | 2006 | 6697.35 | 800 |  | 6层 | 钢筋混凝土框架结构 | 采用190蒸压加气混凝土砌块，专用砂浆砌筑，外墙装饰面采用浅灰色普通瓷砖贴面 | 深灰色铝合金窗框，无色透明玻璃 | 110387.2 | 16.4 | 137.9 | 42161.76 | 2481.44 | 16.9 | 分体空调 |
| 39-41 | 福建工程学院图书馆 | 2007 | 41024.6 | 3000 |  | 18层 | 钢筋混凝土框架结构 | 轻质混凝土砌块，装饰面形式主要有：浅色花岗岩墙面，白色涂料饰面，浅色瓷砖贴面 | 断热铝合金窗框，热反射镀膜玻璃 | 1065834.2 | 29.35 | 355.27 | 417355.43 | 33375.85 | 12.5 | 中央空调+分体空调+VRV多联空调 |